Ознакомлен (Ф.И.О. Дата. Подпись) ________________________________________________________

Инструкция по эксплуатации квартиры и общего домового имущества

в жилом доме –новостройке по адресу: Российская Федерация, Московская область,

городской округ Мытищи, город Мытищи, улица Академика Каргина дом №25.

СОДЕРЖАНИЕ

- ВВЕДЕНИЕ

- ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ

- ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

  - Гарантийный срок для объекта долевого строительства.

  - Правила содержания квартир и общественных помещений.

  - Переустройство и перепланировка жилого помещения.

4. ОБЩЕЕ ИМУЩЕСТВО ДОМА

  - Состав общего имущества

  - Лестничные клетки

  - Лифт

  - Придомовая территория общего пользования

    - Детские и спортивные площадки

    - Зеленые насаждения, газоны

    - Пешеходные дорожки

    - Хранение автотранспорта

    - Наружные стены (фасад)

    - Дополнительное оборудование фасадов

    - Устройство и оборудование входов

- СОДЕРЖАНИЕ КВАРТИР

  - Остекление балконов и лоджий, окна и балконные двери

    - Общие указания по эксплуатации светопрозрачных конструкций

    - Фурнитура

    - Уплотнители

    - Балконные пластиковые двери

    - Инструкции по эксплуатации окон

  - Стены, пол, потолок

    - Внутренние стены

    - Перегородки

    - Перекрытия

    - Полы

  - Балконы и лоджии

  - Ванная комната

- ВЕНТИЛЯЦИЯ

- ОТОПЛЕНИЕ

- СОДЕРЖАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ В ЖИЛОМ ДОМЕ

  - Общая информация

  - Водоснабжение

    - Полотенцесушитель

    - Квартирный учет расхода воды

  - Канализация и водостоки

  - Электрооборудование

    - Общая информация

    - Установка стиральной и посудомоечной машин

    - Радиофикация, телефонизация, телевидение

    - Назначение и описание прибора учета энергоресурсов (счетчиков)

    - Техническое обслуживание счетчика

    - Возможные неисправности счетчика и способы их устранения

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ,

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ, ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И ДРУГИХ ТРЕБОВАНИЙ

- Требования пожарной безопасности

  - Меры пожарной безопасности при использовании электротехнических устройств

  - Особенности поведения людей при пожаре в здании повышенной этажности

  - Правила пользования средствами пожарной сигнализации и оповещения о пожаре

  - Автоматический пожарный сигнализатор

  - Меры профилактики пожаробезопасности

- Правила гражданской обороны

  - Полномочия организаций в области гражданской обороны

  - Права и обязанности граждан в области гражданской обороны

  - Убежища и иные объекты гражданской обороны

  - Сигнал общей тревоги

- Контроль доступа (домофонная связь)

  - Назначение системы

  - Возможности системы

  - Эксплуатация системы

9.4.  На основании постановления №23/1 от 30.05.07г. мусоропровод в жилом доме отсутствует.Для сбора бытовых отходов и мусора установлены контейнеры на площадке. Складирование в том числе временное бытовых отходов и мусора вне спецплощадки – запрещается.

1.	ВВЕДЕНИЕ

Уважаемые жильцы, в настоящей инструкции Вы найдете информацию о Застройщике, описание строительных конструкций и инженерного оборудования, а также правила содержания квартир и общественных помещений.

В случае переезда на новое место жительства, настоящая инструкция со всеми документами на стационарное инженерное оборудование, установленное в квартире должна быть оставлена в квартире.

2. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ

| 1.1. Фирменное наименование | ООО «Специализированный застройщик «ИНВЕСТ-СТРОЙ» |
| --- | --- |
| 1.2. Место нахождения | 141006, Московская область, г. Мытищи,Олимпийский пр-т, стр. 13А |
|  | Понедельник – Четверг 9:00 до 20:00ч. Пятница с 9:00 до 20:00 Суббота - Воскресенье с 10:00 до 17:00 Без перерывов |
| 1.4. Телефон Застройщика | 8 495 182-82-82 |

3.	ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

- Гарантийный срок для объекта долевого строительства

  - Составляет 5 лет.

  - Исчисляется со дня получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

  - Распространяется на несущие конструкции здания.

  - Гарантийный срок оборудования квартиры соответствует гарантийному сроку, установленному изготовителем.

  - Гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование, входящее в состав объекта долевого строительства, составляет три года.

Гарантийные обязательства Застройщика перед Дольщиком осуществляются на основании договора долевого участия или договора купли-продажи, заключенных между сторонами.

Если в период данного срока возникает гарантийный случай, то Дольщик оформляет заявление в письменном виде и направляет  Управляющей компании или Застройщику.

3.2. Правила содержания квартир и общественных помещений

(из «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»)

- Помещения необходимо содержать в чистоте при температуре, влажности воздуха и кратности воздухообмена в соответствии с установленными требованиями.

| Наименование помещений | Параметры внутреннего воздуха СанПиН 2.2.4.548-96. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Весенне-летний период |  |  | Осенне-зимний период |  |  |
|  | t, °С | φ, % | V,м/с | t, °С | φ, % | V,м/с |
| Жилая часть |  |  |  |  |  |  |
| Жилые помещения | 24 | 60 | 0,2 | 20 | 55 | 0,2 |
| Санузлы | Не нормир. | Не нормир. | Не нормир. | 18 | Не нормир. | 0,2 |
| Вестибюль, коридоры, лестницы | НН | НН | НН | 16-18 | НН | НН |

- Устранение конденсата на трубах водопровода и канализации в санитарных узлах и кухнях следует достигать частым проветриванием помещений при полностью открытых вентиляционных отверстиях.

- ВНИМАНИЕ! Для обеспечения нормального температурно-влажностного режима наружных стен не рекомендуется устанавливать вплотную к ним громоздкую мебель, особенно в наружных углах.

- ВНИМАНИЕ! Не допускается использование  электрических плит для обогрева помещений.

5. Текущий ремонт жилого помещения (квартиры, части квартиры, комнаты), выполняется собственником принадлежащего ему помещения. Продолжительность текущего ремонта определяется по нормам на каждый вид ремонтных работ конструкций и оборудования;

На основании требований части 2 статьи 35 Жилищного кодекса Российской Федерации: «В случаях, если гражданин, пользующийся жилым помещением на основании решения суда, принятого с учетом положений части 4 статьи 31 настоящего Кодекса, или на основании завещательного отказа, использует это жилое помещение не по назначению, систематически нарушает права и законные интересы соседей или бесхозяйственно обращается с жилым помещением, допуская его разрушение, собственник жилого помещения вправе предупредить данного гражданина о необходимости устранить нарушения. Если указанные нарушения влекут за собой разрушение жилого помещения, собственник жилого помещения также вправе назначить данному гражданину разумный срок для проведения ремонта жилого помещения. В случае, если данный гражданин после предупреждения собственника жилого помещения продолжает нарушать права и законные интересы соседей, использовать жилое помещение не по назначению или без уважительных причин не проведет необходимый ремонт, данный гражданин по требованию собственника жилого помещения подлежит выселению на основании решения суда».

3.3. Переустройство и перепланировка жилого помещения

Собственники жилищного фонда или их уполномоченные представители должны своевременно вносить изменения в исполнительную документацию по планировке помещений, конструктивным элементам и инженерному оборудованию, возникающие в результате ремонтов, реконструкции, модернизации, перепланировки и повышения благоустройства, с корректировкой технического паспорта на помещения.

Виды переустройства и перепланировки:

В соответствии со статьей 25 Жилищного кодекса Российской Федерации:

- Переустройство жилого помещения представляет собой установку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт жилого помещения.

- Перепланировка жилого помещения представляет собой изменение его конфигурации, требующее внесения изменения в технический паспорт жилого помещения.

В соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда

переустройство и (или) перепланировку жилых и нежилых помещений и повышение благоустройства жилых домов и жилых помещений допускается производить только после получения соответствующих разрешений в установленном порядке.

Переустройство жилых помещений может включать в себя:

- перенос нагревательных сантехнических приборов;

- переоборудование существующих туалетов, ванных комнат;

- прокладку  новых  или  замену  существующих  подводящих  и  отводящих

трубопроводов, электрических сетей и устройств для установки душевых кабин, джакузи, стиральных машин повышенной мощности и других сантехнических и бытовых приборов нового поколения.

Перепланировка жилых помещений может включать в себя:

- перенос и разборку перегородок;

- перенос и устройство дверных проемов;

- разукрупнение или укрупнение многокомнатных квартир;

ВНИМАНИЕ! Переустройство и (или) перепланировка жилых домов и квартир (комнат), ведущие к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций здания, нарушению в работе инженерных систем и (или) установленного на нем оборудования, ухудшению сохранности и внешнего вида фасадов, нарушению противопожарных устройств и норм пожарной безопасности, не допускаются.

ВНИМАНИЕ! Перепланировка квартир (комнат), ухудшающая условия эксплуатации и проживания всех или отдельных граждан дома или квартиры, не допускается.

4.	ОБЩЕЕ ИМУЩЕСТВО ДОМА

При оформлении права Собственности дольщики получают в собственность не только внутреннее пространство квартиры вместе с внутриквартирными инженерными коммуникациями, сантехникой и элементами отделки. По закону Дольщики также получают  долю в праве общей долевой собственности на общее имущество дома.

- Состав общего имущества

  - соответствии со статьей 36 Жилищного кодекса Российской Федерации собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежат на праве общей долевой собственности:

1. Помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного жилого помещения в этом многоквартирном доме (далее – помещения общего пользования), в том числе:

  - лестницы, предназначенные для эвакуации, типов: 1 – внутренние, размещаемые

- лестничных клетках;

  - лестничные клетки, предназначенные для эвакуации, в том числе:

– незадымляемые лестничные клетки типов: Н1 – с входом в лестничную клетку с этажа через наружную воздушную зону по открытым переходам, при этом обеспечена незадымляемость перехода через воздушную зону; Н2 – с подпором воздуха лестничную клетку при пожаре;

- пожарные  лестницы,  предусмотренные  для  обеспечения  тушения  пожара  и

спасательных работ, типов: П1 – вертикальные;

- лифты;

- лифтовые и иные шахты;

- лифтовые холлы;

- коридоры;

- помещения консьержа

- технический чердак и подвальный этаж;

- иное  обслуживающее  более  одного  жилого  помещения  в

многоквартирном доме оборудование (включая ИТП, ВНС, эл. щитовая, вент камера).

  - Крыши.

  - Ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты, несущие стены, плиты перекрытий, несущие колонны и иные ограждающие несущие конструкции).

  - Ограждающие ненесущие конструкции многоквартирного дома, обслуживающие более одного жилого помещения (включая окна и двери помещений общего пользования, перила, парапеты и иные ограждающие ненесущие конструкции).

  - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в многоквартирном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одной жилой квартиры.

  - Иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации благоустройства многоквартирного дома, включая гостевые автостоянки, детские и спортивные площадки, расположенные в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом.

  - Внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до точки присоединения отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, а также механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, расположенного на этих сетях и обслуживающего более одного жилого и помещения в этом многоквартирном доме.

  - Внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях и обслуживающих более одного помещения.

  - Внутридомовая система электроснабжения, состоящая:

- из вводных шкафов;

- вводно-распределительных устройств;

- аппаратуры защиты, контроля и управления;

- коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии;

- этажных щитков и шкафов;

- осветительных установок помещений общего пользования;

- электрических установок систем дымоудаления;

- систем автоматической пожарной сигнализации внутреннего противопожарного водопровода;

- слаботочных систем, в том числе:

– систем диспетчеризации и автоматизации;

– системы пожарной сигнализации;

– системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ);

– системы контроля и управления доступом;

– системы эфирного и кабельного телевидения;

– системы структурированной кабельной сети (СКС);

– системы телефонной и дистанционной связи;

- лифты (в том числе лифты в исполнении «Для транспортировки пожарных подразделений»);

- устройства автоматического запирания дверей подъездов многоквартирного дома;

- сетей (кабелей) от внешней границы, установленной в соответствии с пунктом 11 настоящего раздела, до индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета электрической энергии;

- другого электрического оборудования, расположенного на этих сетях.

  - Внешней границей сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сетей проводного радиовещания, кабельного телевидения, оптоволоконной сети, линий телефонной связи и других подобных сетей), входящих в состав общего имущества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, является внешняя граница стены многоквартирного дома, а границей эксплуатационной ответственности при наличии коллективного (общедомового) прибора учета соответствующего коммунального ресурса, если иное не установлено соглашением собственников помещений с исполнителем коммунальных услуг или ресурсоснабжающей организацией, является место соединения коллективного (общедомового) прибора учета с соответствующей инженерной сетью, входящей в многоквартирный дом.

- Лестничные клетки

В состав лестничной клетки входят: лестничные площадки и марши, стены, двери, плафоны, подоконники,  перила, шкафы для электрощитов и слаботочных устройств, окна, система отопления.

Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа.

На лестничных клетках установлены двери с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах.

Двери эвакуационных выходов из помещений с принудительной противодымной защитой, в том числе из коридоров, оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах. Входная дверь в подъезд закрывается автоматически при помощи дверного доводчика. Если необходимо временно зафиксировать дверь в раскрытом состоянии, например, для переноса вещей, используется фиксатор (при его отсутствии необходимо временно разомкнуть дверной доводчик, а затем вернуть его в рабочее положение).

ВНИМАНИЕ! Запрещается фиксировать дверь в открытом состоянии при помощи посторонних предметов, просовывая их между дверной рамой и дверью, так как это может привести к искривлению петель.

ВНИМАНИЕ! В целях соблюдения обязательных противопожарных требований в лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенные электрические кабели и провода для освещения коридоров и лестничных клеток, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц.

ВНИМАНИЕ! В объеме обычных лестничных клеток не допускается встраивать помещения любого назначения, кроме помещения охраны, а в незадымляемых лестничных клетках допускается предусматривать только приборы отопления.

В здании предусмотрены выходы на кровлю из лестничных клеток непосредственно наружу.

Управляющая компания обеспечивает:

  - исправное состояние строительных конструкций, отопительных приборов и трубопроводов, расположенных на лестничных клетках;

  - требуемое санитарное состояние лестничных клеток;

  - нормативный температурно-влажностный режим на лестничных клетках.

- Лифт

| Ваш жилой дом оборудован 3-мя лифтами грузоподъемностью 400кг и одним лифтом- 1000кг в 1-ом и 3-ем подъезде и 2-мя лифтами грузоподъемностью 400кг и одним лифтом- 1000кг. Лифт грузоподъемностью 1000кг предназначен для перевозки пожарных подразделений при пожаре. |  |  |
| --- | --- | --- |

Просим вас соблюдать общие требования по эксплуатации и предельно допустимым нагрузкам.

Конструкция лифта обеспечивает возможность эвакуации людей из кабины при его неисправности или при прекращении энергоснабжения лифта. Эвакуация должна осуществляться персоналом, обученным методике безопасной эвакуации людей.

Кабина лифта оборудована ловителями, останавливающими и удерживающими на направляющих движущуюся вниз кабину при их включении от действия ограничителя скорости или для торможения и (или) остановки движущейся вверх кабины при превышении установленной скорости, а также башмаками, исключающими выход кабины из направляющих, самопроизвольную посадку кабины на ловители, а также ограничивающими горизонтальное перемещение кабины относительно направляющих.

Кабина лифта оборудована вентиляционными отверстиями, расположенными вверху и внизу кабины, так что не нужно бояться, что воздух закончится.

Если вы застряли в лифте между этажами, нажмите кнопку аварийного сигнала и действуйте согласно инструкции, которая находится в лифте. Сигнал поступает диспетчеру, который вызывает лифтовую аварийную службу.

Ждите спокойно, не паникуйте!

ВНИМАНИЕ! Во время пожара и при другой чрезвычайной ситуации пользоваться лифтом запрещено.

- Придомовая территория общего пользования

4.4.1. Детские и спортивные площадки

Территория жилого дома должна содержаться в чистоте. Уборку территории проводят ежедневно до выхода детей на площадки. Летом в сухую погоду поверхности площадок и травяной покров рекомендуется поливать за 20 минут до начала спортивных занятий. Зимой площадки очищать от снега и льда.

Оборудование детской площадки предназначено только для детей.

Следите за сохранностью игрового оборудования и оперативно информируйте управляющую компанию о выявленных недостатках (дефектах).

ВНИМАНИЕ! Выгул домашних животных на детских и спортивных площадках запрещается, это можно сделать в специально отведенном месте.

4.4.2. Зеленые насаждения, газоны

ВНИМАНИЕ! Не ходите по газонам ранней весной и поздней осенью: в это время почва сырая и мягкая, и газон можно испортить.

Свежепосеянный газон также нужно беречь.

Объясните детям, где и как нужно передвигаться во дворе дома, что на газонах нельзя играть даже зимой, когда они покрыты снегом – можно повредить растения.

ВНИМАНИЕ! Пересадка или вырубка деревьев и кустарников, в том числе сухостойных и больных, без соответствующего разрешения не допускается. Сохранность зеленых насаждений на территории домовладений и надлежащий уход за ними обеспечивается управляющей компанией или на договорных началах – специализированной организацией.

Владельцы озелененных территорий обязаны:

- обеспечить сохранность насаждений;

- в летнее время и в сухую погоду поливать газоны, цветники, деревья и кустарники;

- не допускать вытаптывания газонов и складирования на них строительных материалов, песка, мусора, снега, сколов льда и т.д.;

- новые посадки деревьев и кустарников, перепланировку с изменением сети дорожек и размещением оборудования производить только по проектам, согласованным в установленном порядке со строгим соблюдением агротехнических условий;

- во всех случаях вырубку и пересадку деревьев и кустарников, производимых в процессе содержания и ремонта, осуществлять в соответствии с существующими требованиями, правилами и технологическим регламентом;

ВНИМАНИЕ! На озелененных территориях запрещается:

- складировать любые материалы;

  - применять чистый торф в качестве растительного грунта;

  - устраивать свалки мусора, снега и льда, за исключением чистого снега, полученного от расчистки садово-парковых дорожек;

  - использовать роторные снегоочистительные машины для перекидки снега на насаждения, использование роторных машин на уборке озелененных улиц и площадей допускается лишь при наличии на машине специальных направляющих устройств, предотвращающих попадание снега на насаждения;

  - сжигать листья, сметать листья в лотки в период массового листопада, засыпать ими стволы деревьев и кустарников (целесообразно их собирать в кучи, не допуская разноса по улицам, удалять в специально отведенные места для компостирования или вывозить на свалку);

  - посыпать химическими препаратами тротуары, проезжие и прогулочные дороги

- иные покрытия, не разрешенные к применению;

  - сбрасывать смет и другие загрязнения на газоны;

  - ходить, сидеть и лежать на газонах (исключая луговые), устраивать игры;

  - разжигать костры и нарушать правила противопожарной охраны;

  - подвешивать на деревьях гамаки, качели, веревки для сушки белья, забивать в стволы деревьев гвозди, прикреплять рекламные щиты, электропровода, электрогирлянды из лампочек, флажковые гирлянды, колючую проволоку и другие ограждения, которые могут повредить деревьям;

  - добывать из деревьев сок, смолу, делать надрезы, надписи и наносить другие механические повреждения;

  - проводить разрытия для прокладки инженерных коммуникаций без согласования в установленном порядке;

  - проезд и стоянка автомашин, мотоциклов и других видов транспорта.

Новые посадки, особенно деревьев на придомовых территориях, следует проводить по проектам утвержденных в установленном порядке.

4.4.3. Пешеходные дорожки

Дорожки и площадки зимой должны очищаться от снега, скользкие места посыпаться песком. Рыхлый и чистый снег с дорожек и площадок следует разбрасывать ровным слоем на газоны (укладывать снег вдоль жилых изгородей и на бровках не допускается).

4.4.4. Хранение автотранспорта

Пожалуйста: при парковке автомобилей соблюдайте установленную разметку и учитывайте парковочные ограничения; ставьте автомобиль только там, где это разрешено; заранее позаботьтесь о месте хранения своего автомобиля и автомобилей ваших гостей.

Существует несколько видов хранения индивидуальных автотранспортных средств, в том числе:

- постоянное хранение в капитальных гаражах наземного  многоэтажного типа и отдельно стоящими;

- долговременное хранение в гаражах-стоянках;

- кратковременное хранение на гостевых автостоянках.

ВНИМАНИЕ! Размещение стоянок частного грузового автотранспорта на территории жилых кварталов запрещается.

ВНИМАНИЕ! На территории жилых кварталов (или жилой зоны в кварталах смешанной застройки) в гаражах-стоянках не допускается размещение помещений технического обслуживания и ремонта автомашин, а также хранение горюче-смазочных материалов.

ВНИМАНИЕ! Запрещаются парковки автотранспорта вне зон, предназначенных для организованного хранения автомашин, в том числе на газонах, на пешеходных тротуарах, на набивных площадках для отдыха, игр, спорта и т.д.

4.4.5. Наружные стены (фасад)

Наружные стены состоят из ячеистобетонных блоков, утеплителя, фиброцементных плит по металлическому каркасу.

Устройство отверстий для крепления навесного оборудования, в том числе кондиционирования, (кроме выполненных в процессе строительства) рекламных изделий и т.п. запрещается.

Размещение рекламы на фасадах в границах квартир не допускается.

Квартира оборудована выносной за пределы наружной стены площадкой с ограждением (корзиной) для размещения наружного блока кондиционера и отверстием для соединения наружного блока и внутреннего блока кондиционера. Допустимая  нагрузка на площадку с ограждением - 50кг. Использование данной площадки для иных нужд и нагружение её постоянной или временной  при монтаже нагрузкой превышающей 50кг – запрещается.

Во избежание нарушения температурно-влажностного режима в помещении с установленным кондиционером отверстие после прокладки коммуникаций между наружным и внутренним блоками кондиционера тщательно герметизировать.

Работы по установке кондиционера в квартире выполнять исключительно квалифицированным и обученным для работы на высоте персоналом.

4.4.6. Дополнительное оборудование фасадов

Под дополнительным оборудованием фасадов понимаются современные системы технического обеспечения внутренней эксплуатации здания и элементы оборудования, размещаемые на фасадах.

Любые действия, связанные с размещением дополнительного оборудования на фасадах, должны быть согласованы с Управляющей Компанией.

Основными видами дополнительного оборудования являются:

- наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции, вентиляционные трубопроводы, антенны, видеокамеры наружного наблюдения, таксофоны, почтовые ящики, часы, банкоматы, кабельные линии, пристенные электрощиты.

4.4.7. Устройство и оборудование входов

Управляющая компания обязана систематически очищать от снега и наледи наружные площадки у входных дверей и тамбуры лестничных клеток.

Наружные входные двери в подъезды и лестничные клетки имеют самозакрывающиеся устройства (доводчики).

В многоэтажных домах (10 этажей и выше) двери в незадымляемые лестничные клетки имеют автоматические доводчики без запорных устройств. Входы из лестничных клеток на чердак и кровлю отвечают установленным требованиям.

5.	СОДЕРЖАНИЕ КВАРТИР

Права и обязанности нанимателей, собственников жилых помещений в многоквартирном жилом доме в части пользования, содержания и ремонта собственно жилых помещений регламентируются Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, и Жилищным кодексом Российской Федерации.

- Остекление балконов и лоджий, окна и балконные двери

Остекление лоджий выполнено из алюминиевого профиля с раздвижными створками и одинарным остеклением толщиной 5 мм.

В проемы наружных стен устанавливаются окна и балконные двери ПВХ.Оконные блоки оборудованы устройством ступенчатого микропроветривания. Монтажные швы примыкания окон и балконных дверей утеплены монтажной пеной, защищены пароизоляционным слоем. Не допускается нарушение пароизоляционного слоя, защитной отделки и герметизации откосов, так как поступающая из помещения влага будет накапливаться в утеплителе, что приведет к потере его эксплуатационных качеств.

Оконные блоки ПВХ обладают высокой герметичностью и высокими тепло- и звукоизоляционными характеристиками. Повышенная герметичность окон может привести к изменению температурно-влажностного режима в помещении и, как следствие, к возможной конденсации влаги на поверхностях стеклопакетов и откосах. Такие нежелательные явления возникают из-за влаги, скапливающейся внутри помещения. Причинами повышения влажности могут быть выполнение «мокрых» процессов отделочных работ, приготовление пищи, стирка и т.п., в новом здании влага в воздухе может появляться в результате высыхания строительных материалов (бетон, раствор, штукатурка).

Помещения квартир с оконными блоками ПВХ необходимо проветривать не только для свежего воздуха, но и для вывода паров влаги.

Правильное проветривание помещений:

- по утрам все комнаты тщательно проветривать в течение 5–10 минут;

- в течение дня дополнительно проветривать помещение, приоткрывая окно на микропроветривание , при помощи поворота ручки,  по возможности 2–3 раза в день на 10 минут.

Замена оконных блоков и их фурнитуры должна выполняться специализированными организациями, имеющими лицензию на проведение такого вида работ. Весной (после отключения систем отопления) и осенью (до начала отопительного сезона) внутренние и наружные поверхности остекления окон и балконных дверей следует очищать от загрязнений, как правило, химическими средствами. Поврежденную и отслоившуюся по периметру проемов штукатурку следует восстанавливать, а на полу устанавливать дверной останов с необходимым зазором между дверью и стеной.

Уплотняющие резиновые уплотнители в притворах оконных переплетов и балконных дверей следует обрабатывать специальными составами для смягчения и восстановления эластичности один раз в полгода и заменять каждые 6 лет.

Окраска уплотнителей и профиля не допускается.

Безопасность эксплуатации окон, балконных дверей и витражей

  - Проявляйте бдительность во избежание падения из окон детей, животных или каких-

либо предметов. Не оставляйте детей без присмотра при открытых окнах, не допускайте детей

- фурнитуре открывания окон !

  - Большие оконные створки нельзя открывать при сильном ветре (например, во время мытья окон).

  - Прежде чем открыть большую оконную створку, найдите подходящую подпорку для створки, это защитит ее от провисания и поломки.

  - Закрывайте большие оконные створки уходя из квартиры, а также на ночь.

  - Во время дождя не открывайте оконные створки настолько, чтобы вода попадала внутрь помещения или конструкции окна.

  - При сильном ветре лучше не держать балконную дверь в открытом состоянии или использовать специальный фиксатор. Аккуратно фиксируйте также витражное остекление, иначе порыв ветра может повредить его.

Работа по мытью окон относится к работе повышенной опасности !!!

При мойке окон запрещается становиться на подоконник, наружное оборудование, приборы отопления и другие предметы. Рекомендуется для мытья остекления балконов и лоджий с откатными створками привлекать специализированные организации.

Стеклянные поверхности окна рекомендуется мыть губкой или салфеткой, смоченной в нейтральном моющем растворе. Излишки влаги можно удалить резиновой щеткой или насухо вытереть поверхность салфеткой. Не забывайте, что очищающие средства и излишки влаги могут быть опасны для примыкающих конструкций.

ВНИМАНИЕ! Запрещается прикреплять к рамам и переплету предметы, это может повредить оконную конструкцию.

ВНИМАНИЕ! В раздвижных конструкциях лоджий используется щеточный уплотнитель, и при сильном дожде или снеге возможно небольшое проникновение осадков через уплотнитель, что не является браком конструкции (монтажа).

Жильцам рекомендуется периодически проверять исправность окон, оконной коробки и уплотнителя.

При замене или ремонте запрещается изменение цвета, конструкций и геометрии светопрозрачных конструкций.

Более подробные рекомендации по эксплуатации светопрозрачных конструкций, можно найти в прилагаемых к изделиям паспортах производителей и обобщенной инструкции разных фирм-изготовителей (см. ниже).

5.1.1. Общие указания по эксплуатации светопрозрачных конструкций

• Общие положения

Требования настоящей Инструкции должны выполняться при эксплуатации оконных и балконных дверных блоков (далее – изделия) из древесины, пластмасс и металлических сплавов для жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданий с сухим и нормальным влажностным режимом помещений.

Изделия рассчитаны по действующим строительным нормам и должны выдерживать эксплуатационные нагрузки, включая ветровую нагрузку.

Тип, количество и место расположения петель и запирающих приборов в изделии соответствует рабочей документации и рассчитаны с учетом веса и размеров открывающихся элементов, а также конкретных условий эксплуатации.

Поливинилхлоридные профили имеют гигиеническое заключение органов Роспотребнадзора и не оказывают вредного влияния на организм человека.

Смонтированные изделия соответствуют требованиям нормативно-технических документов и проектной документации и являются безопасными в эксплуатации и обслуживании в течение установленного срока службы.

• Эксплуатация изделий

При эксплуатации стеклопакетов могут возникать температурные напряжения (в том числе за счет поглощения солнечной энергии, а также влияния отрицательных температур и перепадов давления), вызывающие отклонение от плоскостности листов стекла в стеклопакете (линзообразование).

При эксплуатации стеклопакетов температура воздуха внутри помещений рекомендуется не более +30 °С и относительная влажность не более 60 %. При большей влажности в помещении, а также при пиковых отрицательных температурах наружного воздуха, возможно временное образование конденсата на внутренней поверхности стеклопакета.

ВНИМАНИЕ! При эксплуатации стекла не допускаются:

- касание или удары стекол твердыми предметами.

- протирать стекла жесткой тканью и тканью, содержащей царапающие включения.

- очистка сухого стекла жесткими щетками без подачи смывающей жидкости.

- длительное присутствие влаги на поверхности стекла.

5.1.2. Фурнитура

Замочные и скобяные изделия, предназначенные для запирания, закрывания и обеспечения функционирования оконных и дверных блоков, отрегулированы.

Поворотная и (или) поворотно-откидная фурнитура обеспечивает открывание створок в двух плоскостях, а для зимы — микропроветривание через тонкую щель для исключения сквозняков.

Подвижные детали (механизмы) изделий должны перемещаться без заеданий. При необходимости следует выполнять смазку изделий (рис. 1). В качестве смазывающего вещества используют силиконовый спрей (продается в супермаркетах в виде аэрозольного баллончика, в отделах «Автотовары» или «Бытовая химия»).

5.1.3 ВНИМАНИЕ! Не используйте в качестве смазки масла растительного происхождения.

5.1.4. Уплотнители

Для продления срока эксплуатации уплотнителей, то есть сохранения эластичности и способности задерживать любые сквозняки и воду, необходимо два раза в год очищать их от грязи и протирать хорошо впитывающей тканью, смоченной силиконовым спреем (продается в супермаркетах в виде аэрозольного баллончика, в отделах «Автотовары» или «Бытовая химия»). После этого уплотнения останутся эластичными и водоотталкивающими.

ВНИМАНИЕ! При передаче квартиры в собственность производится окончательная регулировка створок и механизмов запирания. Последующие регулировки выполняются собственником самостоятельно, а при невозможности это сделать привлекаются специалисты Управляющей компании или организаций, имеющих разрешение на выполнение данных работ.

5.1.5. Балконные пластиковые двери

Балконные пластиковые двери не подвержены коррозии, обладают долговечностью и имеют те же преимущества, что и оконные конструкции из ПВХ. Пластиковые двери не требуют дополнительной покраски и отделки, способны длительное время сохранять свои свойства, обеспечивая легкое и плотное открывание и закрывание.

В балконных дверях из металлопластиковых профилей используется качественная и надежная фурнитура, которая обеспечивает надежный и легкий ход при открывании и закрывании пластиковой двери.

Современные технологии производства позволяют обеспечивать долговечность, высокое качество дверей, а также решения любой сложности и цветовой гаммы.

На балконные двери устанавливается оконная фурнитура, которая обеспечивает прижим рамы и створки по периметру и тем самым идеально защищает помещение от непогоды.

Нельзя допускать физических нагрузок на двери, они могут повредиться. Также нужно следить, чтобы дверь всегда плотно прижималась к дверной раме при закрытии. Для балконных и входных дверей это особенно важно.

Все зависит от вас: если будете соблюдать эти простые правила, двери надежно будут выполнять свои функции и прослужат долго.

5.1.6. Инструкции по эксплуатации окон

Фиксация створки при открывании

Открывание окна связано со значительной нагрузкой на створки и раму. Во избежание повреждений при открывании и закрывании окна необходимо действовать предельно осторожно. Неправильная эксплуатация может привести к повреждению стекла или к деформации рамы. При открывании окна необходимо обеспечить достаточно места для открытой рамы и убедиться, чтобы рама не упиралась в стены, откосы или мебель. Открытые крупногабаритные створки окна всегда несут определенную опасность, поэтому необходимо следить, чтобы в непосредственной близости от открытой рамы не было детей.

Открывание и закрывание запорных механизмов

При открывании створок окна необходимо соблюдать правила открывания и закрывания запоров. Прежде чем открыть окно, следует убедиться, что все запорные механизмы открыты. Если рама по какой-либо причине не будет открываться равномерно, существует опасность излома стекла. Гарантия на окна, не распространяется на повреждение стекла. Осторожное обращение с запорными механизмами предотвратит возможную деформацию рамы и, как следствие, повреждение стекла или рамы. При открывании окон шириной более 1500 мм всегда используйте специальную опору для мытья окон или т.п.

ВНИМАНИЕ! В гарантийный период – 1 (один) год с даты акта передачи квартиры, при обнаружении дефектов светопрозрачных конструкций необходимо обратиться в Управляющую компанию для их осмотра и при необходимости регулировки. Не допускается самостоятельное снятие створок, стеклопакетов, фурнитуры и элементов изделий.

Согласно гарантийных обязательств застройщика ООО «Специализированный застройщик «ИНВЕСТ-СТРОЙ» по объекту «ЖК Отрадный» в г. Мытищи, 36,36а,37 перед собственником помещения, в течение первого года эксплуатации квартиры, в рамках гарантийного обслуживания, по заявлению собственника, 1 (Один) раз может быть выполнена регулировка хода окон, балконных дверей и балконного остекления.                                                                                                                     В дальнейшем регулировка открывания/закрывания оконных створок, балконных дверей, створок балконного остекления, смазка оконных и дверных механизмов, движущихся частей фурнитуры выполняется на платной основе.  При выявленных повреждениях конструкций, а именно: карябанный профиль, разбитый стеклопакет, засоренная фурнитура строительным мусором, сорванная ручка, выявленных после осмотра помещения и подписании акта приема-передачи помещения от застройщика, ответственность ложится на собственника.

Предупреждения собственника о недопустимости действий;

- Не допускается касание штор подоконников, чтобы не препятствовать конвекции горячего воздуха от отопительного прибора для обогрева окон, чтобы не было конденсации влаги на окне.

- Не допускается самостоятельно проводить ремонт оконных и дверных блоков.

- Не допускается попадания посторонних предметов между рамой и створкой окон, балконных дверей, а также в подвижные узлы.

- Не допускается вешать на створки окон, балконных дверей одежду или другие посторонние предметы.

- Не допускайте воздействия избыточной влаги на дверь, не вешайте на дверь влажное белье, так как это повлечет за собой расслоение конструкции дверного полотна.

- Фурнитуру окон, дверей (замки, петли, тяги) необходимо раз в год смазывать маслом для швейных машин.

- Удаление пыли, пятен с поверхности дверей нужно производить только ветошью (мягкой тканью), смоченной в мыльной воде.

- Избегайте грубого механического воздействия на двери и окна, т.к. могут появиться сколы, задиры, потертости, и, как следствие, ухудшение внешнего вида изделия.

- При проведении ремонта в помещении, где установлены двери и окна, их следует защитить от попадания отделочных материалов с помощью полиэтиленовой пленки.

- Не допускайте попадания на светопрозрачные конструкции кислот и щелочей.

Рекомендации по эксплуатации.                                                                                                                                 В процессе эксплуатации квартиры собственник должен в обязательном порядке не реже двух раз в год (весной и осенью) производить следующие работы по техническому обслуживанию окон.                                 Уход за рамой из поливинилхлоридного профиля. Изделия из ПВХ необходимо чистить с помощью обычного мыльного раствора, либо с помощью специальных моющих средств, не содержащих растворителей, абразивных веществ или ацетона. Средства по уходу за пластиком можно приобрести в специализированных магазинах. Чистящее средство должно быть только в жидком виде. Оно наносится на поверхность рамы мягкой салфеткой и смывается водой. Не допускайте ударов по наружным поверхностям ПВХ и нанесения царапин на него.                                                                                                                                                                              Уход за стеклопакетами. Стеклопакеты лучше всего очищаются чистой, теплой водой, в которую можно добавить немного моющего средства. Не следует применять агрессивные средства или средства, содержащие растворитель.                                                                                                                                                                 Уход за резиновыми уплотнителями. Уплотнители изготовлены из современного материала на силиконовой основе, которые тем не менее, подвержены естественному старению. Для продления срока его эксплуатации, т.е. сохранения эластичности и способности задерживать любые сквозняки и холод, необходимо один-два раза в год очищать их от грязи. Используйте для этого средства содержащие силиконовое масло. После этого уплотнители на вашем окне останутся эластичными и водоотталкивающими.                                                        Уход за фурнитурой. Ваши окна оснащены высококачественной фурнитурой, рассчитанной на 40 000 открываний. Но, как и работу любого механизма, надежность креплений и износ ответственных деталей фурнитуры нужно периодически контролировать. Для этого необходимо один - два раз в год проводить следующие профилактические работы: 
·     смазывать все движущиеся составные части маслом, не содержащим кислот или смол.

·     по мере необходимости очищать детали фурнитуры от загрязнения. Для этого используйте только чистящие средства, не повреждающие антикоррозийное покрытие деталей.

Уход за водоотводами. В каждом пластиковом окне предусмотрены водоотводящие каналы для вывода наружу скапливающейся внутри него влаги. Необходимо раз в год проводить профилактический осмотр каналов и очищать их при помощи щетки или любого не металлического предмета.                                           Уход за оконной ручкой.                                                                                                                                            Если оконная ручка расшаталась, нужно приподнять находящуюся под ней декоративную планку, повернуть ее из вертикального в горизонтальное положение и затянуть винты, расположенные под ней. Затем установить декоративную планку в прежнее положение.

Меры по предотвращению запотевания окон Вашей квартиры. Окна из ПВХ - профилей отличаются высокой плотностью всех соединений и в закрытом состоянии пропускают очень мало воздуха. Таким образом в помещениях накапливается влага, которая выпадает на самых холодных участках наружных ограждающих конструкций. т.е. на стеклопакетах, в виде запотевания и конденсата. Для предупреждения подобных явлений необходимо прежде всего, снижать влажность помещения путем регулярного проветривания или установки системы вентиляции. Для предотвращения возникновения запотевания на внутренней поверхности стекла - не перекрывайте поток теплого воздуха от радиаторов отопления к стеклу.

Перечень наиболее часто встречающихся неисправностей, их причины и способы устранения:

| Неисправность | Возможные причины | Рекомендации по устранению |
| --- | --- | --- |
| Оконная ручка разболталась | Издержки, возникающие в процессе эксплуатации | Приподнять находящуюся под ней планку, повернуть ее и затянуть винты |
| Верхняя петля вышла из зацепления | Неправильный порядок открывания поворотно-откидной створки | Прижать верхний угол створки к раме (в районе петли) и повернуть ручку в положение "Створка откинута" |
| Тугой поворот ручки | Створка сильно зажата | Отрегулировать прижим |
|  | Фурнитура не смазана | Смазывать фурнитуру |
| Продувание | Неплотный прижим | Перевести фурнитуру в режим максимального прижима |
|  |  | Смазать резиновый уплотнитель |
| Образование конденсата | Повышенная влажность | Проветривать помещения |
|  | Низкая температура помещения | Соблюдение температуры в помещениях не ниже +21 С |
|  | Неисправная вентиляция | Проверить работу вентиляционных каналов |
|  | Перекрыт поток теплого воздуха | Не заставлять подоконники, не завешивать окна |

Соблюдение всех этих простых правил позволит Вам оценить все преимущества современных окон и сохранить их работоспособными на многие годы.

5.2. Стены, пол, потолок

5.2.1. Внутренние стены

Внутренние несущие стены жилых этажей выполнены из монолитного железобетона толщиной 180(200) мм. Во внутренних монолитных стенах, в кладке перегородок в штрабах и под штукатуркой выполнена разводка слаботочных сетей и сетей электроснабжения до потребителей (розеток, монтажных коробок и выключателей).

При производстве работ, связанных с ремонтом, устройством отверстий и пр., следует учитывать расположение скрытой электропроводки.

При эксплуатации помещений не допускается пробивка новых проемов во внутренних несущих стенах, увеличение размеров проемов, заложенных в проекте. Необходимо соблюдать при эксплуатации помещений заданный температурно-влажностный режим внутри здания согласно таблице 1:

- для жилых помещений квартир температура +20 °С при влажности 55 %;

При появлении трещин в местах сопряжения внутренних стен с наружными стенами или друг с другом необходимо расшить данные трещины и оштукатурить углы по полимерной армирующей сетке раствором того же состава.

5.2.2. Перегородки

Перегородки выполнены из ячеистобетонных блоков на клею. По перегородкам под штукатуркой выполнена скрытая разводка сетей электроснабжения поэтому все работы, связанные с ремонтом, пробивкой отверстий и пр. следует выполнять с учетом указаний о расположении скрытой проводки.

При эксплуатации возможно появление послеосадочных трещин, как правило, в местах примыкания к монолитным стенам, перекрытиям и в углах комнат, что может привести к частичному нарушению звукоизоляции помещений. Сквозные трещины в перегородках, а также по периметру перегородок в местах их сопряжения со смежными конструкциями необходимо расчистить и тщательно уплотнить специальными герметизирующими материалами или проконопатить паклей, смоченной в гипсовом растворе, а затем заделать с обеих сторон гипсовыми растворами. Отслоившаяся штукатурка должна быть удалена, поверхность перегородок расчищена и вновь оштукатурена раствором того же состава.

5.2.3. Перекрытия

Перекрытия в здании жилого дома выполнены из монолитного железобетона марки В25 толщиной 180 мм. Для прокладки коммуникаций электрических и слаботочных сетей в теле бетона заранее предусмотрены каналы из трубок ПВХ. Вертикальные магистральные трубопроводы и вентиляционные каналы проходят в местах, указанных в проекте, отверстия для которых предусмотрены при проведении бетонирования или выполняются неразрушающим методом (сверление разнокалиберными бурами).

ВНИМАНИЕ! Всё чаще при отделке потолков используются натяжные потолки разных производителей. Следует обратить внимание на рекомендуемые расстояния от существующей плиты перекрытия до натяжного потолка.

При устройстве натяжного потолка в помещении со стенами из ячеистобетонных блоков крепление (натяжение) данного потолка необходимо выполнить к железобетонной плите перекрытия помещения. Крепление натяжного потолка к стенам из ячеистого бетона запрещается.

5.2.4. Полы

По монолитным плитам перекрытия, лестничным маршам выполнены из цементно-песчанной стяжки марки М150 толщиной 40-50мм в зависимости от проектного назначения помещения и в соответствии с  ведомостью отделочных работ.

5.3. Балконы и лоджии

При эксплуатации не допускается демонтаж  отделки и утеплителя стен лоджии.

- размещение на лоджиях и балконах тяжелых вещей;

- захламление;

- самовольная замена конструкций остекления;

- самовольная установка козырьков, эркеров и застройка пространства лоджии.

- 5.4. Ванная комната

Если в ванной комнате много пользуются водой и в ней постоянно сохраняется влажный и горячий воздух, что значительно повышает риск появления протечек и плесени. Но этого можно избежать, если вы будете следовать нашим советам.

Как бороться с влажностью в ванной комнате:

- Если вы сушите белье в ванной комнате, выбирайте стиральную машину с отжимом 1000 или более оборотов/мин.

- Не сушить в ванной комнате большое количество белья.

- Дверной проем ванной оставляйте открытым.

- Если не хватает мощности штатного водяного полотенцесушителя, то при необходимости приобретите электрический полотенцесушитель – он поможет понизить влажность, образующуюся при сушке белья.

Регулярно проверяйте состояние поверхностей и конструкций. Плиточная облицовка стен и пола, а также межплиточные швы должны быть цельными. Если пол в ванной комнате покрыт линолеумом, то швы должны быть выполнены герметично, а само покрытие плотно прилегать к основанию. Сантехнические и др. коммуникации в полу и стенах также должны быть выполнены герметично.

  - ВЕНТИЛЯЦИЯ

Вентиляция жилой части – приточно-вытяжная с естественным побуждением. Приток – неорганизованный через окна. Вытяжка через каналы кухонь, ванных комнат и санузлов. Вытяжка из последнего этажа через каналы бытовыми вентиляторами.

Для обеспечения работы вентиляции необходимо периодически открывать створки окон или оставлять окна в режиме микропроветривания. Расчетный режим системы вентиляции с естественным побуждением является температура +5 ºС.

Заклеивать вытяжные вентиляционные решетки или закрывать их предметами домашнего обихода, уменьшать расчетные сечения решеток каналов, а также использовать их в качестве крепления веревок для просушивания белья не допускается. При установке кухонной вытяжки важно помнить, что канал должен быть открыт на не менее 75 % от его сечения. Рекомендуется устанавливать вытяжки с фильтрами, которые не соединяются с каналом вентиляции. Запрещается подключение к вентканалам оборудование с электровентиляторами и установка принудительных вентиляторов.

ВНИМАНИЕ! Для обеспечения комфортного квартирного климата следует руководствоваться рекомендациями инструкции.

7.	ОТОПЛЕНИЕ

Теплоснабжение здания осуществляет АО «Мытищинская теплосеть» через индивидуальный тепловой пункт.

- жилом доме смонтирована однотрубная система отопления. На приборе отопления размещён встроенный термостатический вентиль.

Отопительные приборы монтируются открыто.

При эксплуатации систем отопления не разрешается самовольное изменение площади поверхности нагрева установленных приборов отопления (равно как и замена на приборы другого типа), установка дополнительных приборов, установка арматуры, влияющей на гидравлическую регулировку системы, изменение сечения подводящих трубопроводов и перенос проектных тепловых приборов.

Замена типа нагревательного прибора без письменного согласования с проектной организацией и Управляющей компанией не разрешается.

Эксплуатация системы центрального отопления жилого дома в целом и собственником в частности должна обеспечивать:

- поддержание оптимальными (не ниже допустимых):

– температуры воздуха в отапливаемых помещениях;

– температуры воды, поступающей из системы и возвращаемой в систему отопления в соответствии с графиком температурных параметров;

- равномерный нагрев всех отопительных приборов;

- поддержание требуемого давления (не выше допустимого для отопительных приборов).

Во избежание порчи личного и общедомового имущества запрещается: нарушать герметичность соединений;

- ремонт или замена запорной арматуры на отопительных приборах и узлах учета и регулировку;

- выполнять наладку системы отопления, ликвидацию установленных отопительных приборов.

ВНИМАНИЕ! При невозможности самостоятельно произвести регулировку системы квартирного отопления, отключение и запуск, собственникам рекомендуется обратиться в Управляющую Компанию или привлечь специализированную организацию, имеющую разрешение на данные виды работ. Повторно обращаем внимание на недопустимость полного отключения отопления собственниками в помещениях квартиры на продолжительный период, так как это приводит к разбалансировке системы, образованию избыточной влажности в помещениях и как следствие к повреждению внутренней и наружной чистовой отделки.

Запрещается выноска приборов отопления в помещение лоджии. Необходимо придерживаться требований к ограждающим и несущим конструкциям, фасадам, расчётным параметрам системы отопления, а также - оформлению разрешительной документации.

8.	СОДЕРЖАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ В ЖИЛОМ ДОМЕ

8.1. Общая информация

Памятка для жильцов:

- О любых протечках смесителей или сантехнических или отопительных приборов сразу же сообщайте представителю УК.

- Регулярно прочищайте на смесителе насадку-рассекатель.

ВНИМАНИЕ! В конструкциях перекрытий, стен и перегородок жилого дома проходит сеть инженерных коммуникаций.

ВНИМАНИЕ! Для исключения аварийной ситуации выполнение работ, связанных:

• с переустройством (установкой, заменой или переносом инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования) необходимо получить согласование управляющей компании;

- Водоснабжение

  - здании предусматривается система водоснабжения, состоящая из хозяйственно-питьевого водопровода, и горячего водоснабжения с циркуляционным трубопроводом и насосом. В подвальном помещении предусмотрена насосная повысительная станция. Согласно требованиям СНиП в квартирах предусматриваются пожарные краны для первичного пожаротушения на ранней стадии, укомплектованные пожарным рукавом.

Система хозяйственно-питьевого водопровода выполнена из напорных полипропиленовых труб. В жилой части смонтированы пожарные стояки с комплектом пожарного оборудования (пожарные краны 50 мм для внутреннего пожаротушения с расходом 3 струи по 2,9 л/с, пожарные рукава).

Система включения противопожарного водопровода – автоматическая, с возможностью заполнения с улицы пожарной машиной.

Система горячего водоснабжения –индивидуальный тепловой пункт, расположенный в техническом подвале жилого дома.

На всех стояках холодного и горячего водоснабжения в подвале установлены вентили для отключения стояков во время ремонта. Трубы горячего водоснабжения в местах прохода через строительные конструкции заключены в гильзы. Поквартирный учет холодной и горячей воды производится счетчиками типа ВСХ-15, ВСГ-15.

ВНИМАНИЕ! Полотенцесушители на системе циркуляции горячего водоснабжения проектом не предусмотрены.

Для установки полотенцесушителя необходимо демонтировать вставку.

ВНИМАНИЕ!

- При эксплуатации систем не разрешается самовольно переносить стояки, утеплять полы от системы ГВС, врезать полотенцесушители в систему циркуляции ГВС, заменять диаметры подводок к приборам.

- С целью установки утечек и нерационального расхода воды необходимо следить за соблюдением расчетного напора, экономно расходовать воду.

- Собственник может производить за свой счет замену санитарного и иного оборудования. Замену санитарных приборов на импортное оборудование следует производить согласно инструкции на данное оборудование.

- Эксплуатацию счётчиков, кранов, фильтров, регуляторов давления производить согласно инструкции.

- Периодически прочищать фильтры.

- При замене отечественной арматуры на импортную, рабочее давление данной арматуры должно соответствовать параметрам отечественной арматуры.

- При длительном отсутствии квартиросъемщика необходимо перекрывать вентили на системах холодного и горячего водоснабжения на вводах в квартиру.

8.2.2. Квартирный учет воды

В вашей квартире установлены счетчики горячей и холодной воды предназначенные для измерения объема холодной питьевой воды, протекающей в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения, и горячей воды, протекающей в системах теплоснабжения.

ВНИМАНИЕ! В случае неисправности счетчика следует обратиться за консультацией в Управляющую компанию.

Условия и указания по эксплуатации приборов учета воды (счетчиков)

- Диапазон измеряемой температуры окружающего воздуха – от +5 до +50 °С.

- Относительная влажность при температуре +35°С – 80 %.

- Атмосферное давление – от 84 до 106,7 кПа.

- Установка и эксплуатация счетчиков не допускается в местах, где счетчики могут быть погружены в воду.

- Место установки счетчиков легко доступно для снятия показаний.

- Перед счетчиками установлен фильтр грубой очистки.

- На случай ремонта или замены счетчиков, перед прямым участком до счетчика и прямым участком после счетчика должны быть установлены запорные вентили.

- Перед началом работы необходимо произвести кратковременный пропуск воды через счетчик с целью удаления воздуха из системы. Превышение максимальной температуры воды не допускается.

- При эксплуатации в трубопроводе не должны возникать гидравлические удары и вибрации.

- При снижении расхода воды при постоянном напоре в сети необходимо прочистить входную сетку (фильтр) от засорения. Ориентировочная периодичность очистки сетки (фильтра) – не менее одного раза в 6 месяцев (или другой срок указанный в паспорте фильтра).

- Не реже одного раза в неделю необходимо производить осмотр счетчиков с целью проверки герметичности в местах соединений штуцеров с корпусом и трубопроводом. При появлении течи вызвать представителя управляющей компании.

- Наружные поверхности счетчика должны содержаться в чистоте. Загрязненное стекло протирают влажной, а затем сухой полотняной салфеткой.

Меры безопасности

Приборы учета холодной и горячей воды должны обслуживаться персоналом, имеющим соответствующую квалификацию и квалификационную группу по технике безопасности.

Монтаж и демонтаж приборов учета воды производится при отсутствии давления в трубопроводе.

8.3. Канализация и водостоки

Бытовая канализация жилого дома предусмотрена для отвода хозяйственно-бытовых стоков от санузлов и кухонь во внутриквартальные сети бытовой канализации. Вытяжная вентиляция канализационных стояков необъединенная и выводится на кровлю постоянно.

Необходимо соблюдать настоящие правила пользования водопроводом и хозяйственно-бытовой канализацией:

- Содержать в чистоте унитазы, раковины и умывальники.

- Не допускать поломок установленных в квартирах санитарных приборов и арматуры.

- Не пользоваться санитарными приборами в случае засора в канализационной сети.

- Немедленно сообщать эксплуатационному персоналу обо всех неисправностях систем водопровода и канализации.

- Оберегать санитарные приборы и открыто проложенные трубопроводы от ударов и механических нагрузок.

- Сбрасывать в бытовую канализацию стоки в обход унитазов, моек, умывальников, стиральных и моечных бытовых машин

При засорах полиэтиленовых канализационных труб запрещается пользоваться стальной проволокой – прочищать их следует отрезком полиэтиленовой трубы диаметром до 25 мм или жестким резиновым фалом. Для очистки наружной поверхности пластмассовых труб пользоваться мягкой влажной тряпкой, категорически запрещается применять металлические щетки.

Кухни и санитарные узлы, имеющие конденсат на трубопроводах, следует дополнительно вентилировать путем устройства притока воздуха через щели (2–3 см) в нижней части дверей.

8.4. Электрооборудование

8.4.1. Общая информация

Электроустановка жилого дома присоединена к городской сети напряжением 400/230В. По степени надежности электроснабжение электроприемники жилого дома относятся к следующим категорям:

- потребители 1-й категории противопожарные устройства, лифты, аварийное освещение, огни светового ограждения, указатели гидранта и номерного знака, ИТП, насосная, узел связи.

-потребители 2-й категории – остальные электроприемники .

Для поквартирного распределения и учета электроэнергии установлены этажные щиты с аппаратурой коммутации защиты и эл. счетчиками.

Для внутриквартирного распределения электроэнергии в коридоре квартир установлен щиток.

Удельная расчетная нагрузка на одну квартиру составляет 10кВт. Работы по внутриквартирному электрооборудованию выполняет специалист имеющий соответствующую квалификацию.

Вводно-распределительные устройства размещаются в помещениях электрощитовых, расположенных в подвале.

- поэтажных щитках, для каждой квартиры отдельно, предусматриваются автоматические выключатели защиты. Для защиты людей от поражения электротоком на розеточных группах квартирных щитков предусматривается установка автоматических выключателей с дифференциальной защитой на утечку тока 30 mА.

Организация по обслуживанию жилищного фонда обеспечивает эксплуатацию:

- шкафов вводных и вводно-распределительных устройств, начиная с вводных зажимов питающих кабелей, с установленной в них аппаратурой защиты, контроля и управления;

- внутридомового электрооборудования и внутридомовых электрических сетей питания электроприемников общедомовых потребителей;

- этажных щитков и шкафов, в том числе слаботочных с установленными в них аппаратами защиты и управления, а также электроустановочными изделиями (за исключением внутриквартирных сетей и счетчиков энергии);

- осветительных установок общедомовых помещений с коммутационной и автоматической аппаратурой их управления, включая светильники, установленные на лестничных клетках, поэтажных коридорах, в вестибюлях, подъездах, лифтовых холлах, в техническом подполье, во встроенных в здание общественных и подсобных помещениях;

- силовых и осветительных установок, автоматизации тепловых пунктов и насосных установок, электрических установок систем дымоудаления, автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, пассажирских и грузопассажирских лифтов.

Стационарная кухонная электроплита покупается собственником за свой счёт. Эксплуатацию стационарных кухонных электроплит осуществляет собственник в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

Электрические плиты должны присоединяться к электрической сети с помощью специального штепсельного соединения с заземляющим контактом.

ВНИМАНИЕ! Не допускается использование электрических плит для обогрева помещений.

Текущее обслуживание электрооборудования, средств автоматизации, гильз, анкеров, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей должно проводиться в соответствии с установленными требованиями. Кабели и провода с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции имеют неограниченный срок службы и плановой замене по истечении заранее намеченного срока не подлежат. При механических повреждениях участков проводки или выходе ее из строя по другим причинам, смена проводки может производиться только по проектной документации. Присоединение светильников должно производиться только через клеммные колодки.

  - процессе эксплуатации периодически проверяется надежность контактов проводов групповой сети в местах крепления их винтами к выводам автоматов. При наличии признаков подгорания и разрушения пластмассового корпуса автоматов, последние должны заменяться новыми.

  - вашей квартире смонтирована скрытая (замоноличенная в строительные конструкции,

- теле перегородок под штукатурным слоем, в составе перекрытия ( в защитной ПВХ трубе) электропроводка, выполненная медными проводами разного сечения, в зависимости от группы потребителей.

ВНИМАНИЕ! Для исключения аварийной ситуации:

- перед выполнением работ, связанных с переустройством (установкой, заменой или переносом инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования); перепланировкой (изменением конфигурации) жилого помещения – необходимо получить в Управляющей компании разрешение на выполнение работ и копии геодезических исполнительных схем планового и высотного положения строительных конструкций;

- перед выполнением работ, связанных со сверлением отверстий, устройством штраб, борозд или выпиливанием гнезд (проемов) в любых строительных конструкциях (стенах, колоннах, перегородках, полах, потолках и др.) – необходимо уточнить в

Управляющей компании возможность и определить (при необходимости с использованием приборов) рекомендуемые места для выполнения этих работ.

Убедиться в отсутствии электропроводки в месте производства работ можно при помощи индикатора скрытой электропроводки.

Не разрешается долбить стены и забивать в них костыли и гвозди на расстоянии ближе 150 мм от оси трассы скрытой электропроводки.

Розетки, выключатели и внешний кабель не должны иметь повреждений. При возникновении неисправности немедленно прекратите использование электрического пробора и обратитесь за помощью к специалисту по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

ВНИМАНИЕ! Запрещается одновременно подключать к электросети потребители суммарной мощностью выше мощности, выделенной на квартиру.

ВНИМАНИЕ! Запрещается включать в розеточную сеть электроприборы, не рассчитанные на номинальное напряжение 220 В и частоту сети 50 Гц.

Что можно делать без специалиста

Главное ограничение заключается в том, что неспециалисту запрещается выполнять стационарный электромонтаж. Для производства непосредственно электромонтажных работ требуются специальные разрешения и определенный уровень профессиональной квалификации.

ВНИМАНИЕ! Любое вмешательство в стационарную проводку запрещено.

Разрешается самостоятельно выполнять замену лампочек в осветительных приборах. В квартире всегда должны быть запасные электрические лампы.

ВНИМАНИЕ! Все электромонтажные работы необходимо производить с отключенным напряжением.

8.4.2. Установка стиральной и посудомоечной машин

В квартирах стиральную машину обычно ставят в ванную комнату. Для подключения стиральной машины монтируется отдельный кран и вывод канализации под сливной шланг. Убедитесь, что в самой машине имеется защита от перелива.

Под посудомоечной машиной устанавливается защитный поддон, по которому в случае протечки вода стечет на пол перед машиной. Это позволит вовремя обнаружить даже незначительные подтекания.

Краны стиральной и посудомоечной машины следует перекрывать после каждого использования. Для оперативного отключения и минимизации риска затопления вышедшим из строя оборудованием, рекомендована установка специального клапана. Установка стиральной и моечной машин выполняется специализированной организацией.

8.4.3. Радиофикация, телефонизация, телевидение

Для ввода сетей связи (слаботочных сетей) в помещение квартиры предусмотрено от этажного щита слаботочных сетей через заложенную в конструкцию пола и выведенную в коридоре квартиры пластмассовую трубу Ø32мм.

Прокладка сетей связи иным способом (по полу, стенам, потолку помещения общего пользования) запрещается. Прокладка сетей связи выполняется силами специализированной организации по договору с собственником помещения.

8.4.4.	Назначение и описание прибора учета энергоресурсов (счетчика)

Счетчик электрической энергии, установленный в этажном щите, является счетчиком непосредственного включения и предназначен для многотарифного учета активной энергии в однофазных цепях переменного тока.

Счетчик должен эксплуатироваться в помещениях с рабочими условиями:

- температура окружающего воздуха – от минус 40 до 55 °С;

- относительная влажность окружающего воздуха – 30–98 %;

- атмосферное давление – от 84 до 106 кПа (630–795 мм рт. ст.);

Монтаж, демонтаж, вскрытие, ремонт и пломбирование счетчика должны производить только уполномоченные представители «Энергонадзора» согласно действующим правилам по монтажу электроустановок. Для эксплуатации установлен счетчик, прошедший государственную поверку.

Снятие показаний с электросчетчика производится согласно инструкции, прилагаемой к вашему электросчетчику.

8.4.5.	Техническое обслуживание счетчика

Техническое обслуживание счетчика в местах установки заключается в систематическом наблюдении за его работой и устранении в ней ошибок и сбоев.

ВНИМАНИЕ! Программирование текущего времени, даты, начала действия тарифов может быть осуществлено только представителями уполномоченной организации. Периодическая государственная поверка счетчика проводится один раз в 8 лет или после среднего ремонта. При ремонте или перед очередной поверкой необходимо сменить литиевый элемент (с записью в приложении к паспорту на счетчик). Замена литиевого элемента питания производится в организации, уполномоченной производить ремонт счетчиков. После поверки счетчик пломбируется организацией, проводившей поверку.

Пломбирование счетчика производится посредством соединения проволоки пломбировочной отверстия крышки и отверстия винта, навешивания пломбы.

При отрицательных результатах поверки ремонт и регулировка счетчика осуществляются организацией, уполномоченной ремонтировать счетчик.

- ОБЕСПЕЧЕНИЕОБЩЕСТВЕННОГОПОРЯДКАИОБЩЕСТВЕННОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ, САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ, ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И

ДРУГИХ ТРЕБОВАНИЙ

- Требования пожарной безопасности

  - Меры  пожарной  безопасности  при  использовании  электротехнических

устройств

- Необходимо следить за исправностью электропроводки, электрических приборов и аппаратуры, а также за целостностью и исправностью розеток, вилок и электрошнуров.

- Запрещается эксплуатировать электропроводку с нарушенной изоляцией.

- Запрещается завязывать провода в узлы, соединять их скруткой, заклеивать обоями и закрывать элементами сгораемой отделки.

- Запрещается одновременно включать в электросеть несколько потребителей тока (ламп, плиток, утюгов и т.п.), особенно в одну и ту же розетку с помощью тройника, так как возможна перегрузка электропроводки и замыкание.

- Запрещается закреплять провода на газовых и водопроводных трубах, на батареях отопительной системы.

- Запрещается соприкосновение электропроводов с телефонными и радиотрансляционными проводами, радио- и телеантеннами, ветками деревьев и кровлями строений.

- Удлинители предназначены для кратковременного подключения бытовой техники; после использования их следует отключать от розетки.

- Нельзя прокладывать кабель удлинителя под коврами, через дверные пороги.

- Необходимо пользоваться только сертифицированным электрооборудованием.

- Необходимо помнить, что предохранители защищают от коротких замыканий, но не от пожара из-за плохих контактов электрических проводов.

- Признаки неисправности электропроводки:

– горячие электрические вилки или розетки;

– сильный нагрев электропровода во время работы электротехники;

– звук потрескивания в розетках;

– искрение;

– запах горящей резины, пластмассы;

– следы копоти на вилках и розетках;

– потемнение оплеток электропроводов;

– уменьшение освещения в комнате при включении того или иного электроприбора.

- Необходимо запрещать детям трогать руками или острыми предметами открытую электропроводку, розетки, удлинители, электрошнуры, а также включать электроприборы, электротехнику в отсутствие взрослых.

- Электрические розетки целесообразно оборудовать заглушками.

- Нагревательные приборы до их включения должны быть установлены на подставки из негорючих материалов.

- Запрещается оставлять включенные приборы без присмотра, особенно высокотемпературные нагревательные приборы: электрочайники, кипятильники, паяльники и электроплитки.

- Запрещается пользоваться электроприборами с открытыми спиралями.

- Необходимо следить, чтобы горючие предметы интерьера (шторы, ковры, пластмассовые плафоны, деревянные детали мебели и пр.) ни при каких условиях не касались нагреваемых поверхностей электроприборов.

- Запрещается накрывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами.

- Запрещается использовать самодельные электронагревательные приборы.

- Нельзя оставлять работающий телевизор без присмотра.

При эксплуатации телевизора необходимо выполнять следующие требования:

 уходя из дома, не оставляйте телевизор в «режиме ожидания», т.к. этот режим не является пожаробезопасным. Нужно полностью обесточить прибор (см. предыдущий пункт).

- Особенности поведения людей при пожаре в здании повышенной этажности

К зданиям повышенной этажности относятся дома, высота которых 30 и более метров (это 10 и более этажей). Такие дома имеют свои особенности: оборудуются незадымляемыми лестничными клетками, устройствами дымоудаления, противопожарным водопроводом с пожарными кранами, автоматической пожарной сигнализацией и др.

При эвакуации из здания повышенной этажности в случае возникновения загорания необходимо знать особенности распространения горения в подобных сооружениях.

Пожары в зданиях повышенной этажности характеризуются быстрым распространением огня снизу-вверх по горючим предметам и внутренней отделке коридоров и помещений, а также через оконные проемы.

Основными путями распространения огня и дыма являются лестничные клетки, шахты лифтов, каналы для различных коммуникаций, неплотности в перекрытиях.

ВНИМАНИЕ! Каждый жилец здания повышенной этажности должен знать основы пожарной защиты здания и действия при возникновении пожара

Главную опасность при пожаре представляет дым, который может быстро распространиться на верхние этажи. Для удаления дыма с поэтажных коридоров имеется система дымоудаления.

- случаях, когда выход из квартиры невозможен вследствие высокой температуры или сильного задымления выйдите на балкон (лоджию), встаньте в простенок (не стойте в дверном или оконном проеме) и зовите на помощь.

Основной путь эвакуации людей из здания – незадымляемые лестничные клетки, имеющие непосредственный выход наружу.

Здания повышенной этажности оборудованы внутренним противопожарным водопроводом, имеющим пожарные краны.

- каждой квартире предусмотрено устройство внутриквартирного пожаротушения с установкой отдельного пожарного крана Д=15мм на трубопроводе холодного водоснабжения, присоединенном шлангом Д=19мм длиной 15м и распылителем.

- прихожих квартир установлены пожарные извещатели. Сигнал об их срабатывании передается на диспетчерский пункт.

Извещатель пожарный тепловой (установлен в прихожих, температура срабатывания от 54 до 65°С). Предназначены для круглосуточной работы с целью обнаружения пожара, сопровождающегося повышением температуры в закрытых помещениях. В режиме «пожар» посредством проводной связи информация передается на пульт пожарной станции и диспетчеру. Извещатели соединены шлейфом поэтажно, поэтому

самовольные демонтаж, отключение при производстве отделочных работ или монтаже подвесных и натяжных потолков, механическое повреждение приведёт к срабатыванию всей системы пожарной сигнализации в доме. При демонтаже или закрытии извещателей конструкцией потолка Вы подвергаете угрозе собственную жизнь и жизни людей, находящихся рядом с Вами.

Лифты не являются средством эвакуации людей при пожаре. После спуска на первый этаж они автоматически отключаются.

Вне квартиры применяются:

	система  оповещения  людей  о  пожаре  (звуковая)

(установлена в коридорах каждого этажа), а в лифтовых холлах и коридорах установлены дымовые пожарные извещатели.

 извещатель пожарный ручной, установленный у выхода на лестничную клетку. Предназначен для создания условий ликвидации крупных возгораний. Кроме того, шкафы укомплектовываются пожарными рукавами. Данное оборудование входит в состав общего имущества дома и крайне важно, чтобы оно использовалось по назначению и находилось в надлежащем состоянии.

Каждый жилец зданий повышенной (и другой) этажности должен:

- следить за наличием и исправностью уплотняющих прокладок в притворах квартирных дверей;

- не закрывать на замки и запоры двери коридоров, в которых расположены пожарные краны;

- Знать путь эвакуации при пожаре и место размещения кнопки запуска пожарного насоса.

При обнаружении каких-либо неисправностей средств (систем) противопожарной защиты немедленно сообщите об этом в диспетчерский пункт.

- случае пожара или появления дыма необходимо:

  - НЕМЕДЛЕННО сообщить в пожарную охрану по телефону 112;

  - до прибытия пожарных принять меры по эвакуации людей;

  - сообщить о пожаре соседям по лестничной площадке;

  - приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения.

При задымлении здания необходимо:

- при невозможности покинуть квартиру – закрыться в квартире, заложить щели в дверях влажными тряпками;

- в случае поступления дыма в квартиру – выйти на балкон, лоджию, прикрыв за собой балконную дверь;

- ожидать помощи, привлекая к себе внимание прибывших пожарных-спасателей.

- При пожаре на балконе (лоджии) необходимо:

- позвонить в пожарную охрану;

- тушить загорание любыми подручными средствами, т.к. огонь в подобных случаях быстро распространяется в квартиры верхних этажей;

- если справиться с загоранием не удалось, закрыть балконную дверь и покинуть квартиру.

При пожаре в кабине лифта необходимо:

- при первых признаках загорания в кабине или шахте лифта немедленно сообщите диспетчеру, нажав кнопку «Вызов» в кабине;

- если лифт движется, не останавливайте его сами, дождитесь остановки;

- выйдя из кабины, заблокируйте двери, чтобы никто не смог вызвать лифт.

Необходимо помнить, что  угарный газ (СО) является наиболее опасным из летучих

компонентов продуктов горения, выделяющихся при термическом разложении любых органических материалов. СО распространяется вместе с дымом и не оседает (не адсорбируется) на стенах и окружающих предметах; практически не поглощается (не абсорбируется) водой. Отравление угарным газом возможно даже в тех помещениях, которые находятся довольно далеко от места горения. При защите от СО также, как и от СО2, нельзя надеяться на респиратор «Лепесток» или слой влажной ткани, как рекомендуют довольно часто. Толстый слой влажной ткани (например, махровое полотенце) успешно задерживает частицы дыма и поглощает агрессивные вещества, такие, как альдегиды, оксиды серы и азота,

кислотные и щелочные пары (галогеноводороды, аммиак и др.), но для защиты от СО требуются специальные средства защиты.

9.1.3. Правила пользования средствами пожарной сигнализации и оповещения о пожаре

Система пожарной сигнализации предназначена для раннего обнаружения возгораний, регистрирует появление дыма малой концентрации, ослабляющей световой поток и оповещает людей об опасности.

Одна из самых страшных катастроф, вмешивающихся в жизнь людей, – пожар. При пожаре в жилых домах и квартирах могут погибнуть не только материальные ценности, но и люди.

Соблюдая правила безопасности, при работе с электрическими приборами, можно не допустить возникновения пожара. Но, как часто это бывает, пожар может начаться и не из-за деятельности человека. Неисправность электротехники, повреждение электрической проводки и др. могут стать причинами возгорания. В результате предупредить возникновение пожара становится невозможным. Распознавание пожара в самом его начале сведет к минимуму материальный ущерб и спасет жизни людей.

В системе пожарной сигнализации, средств пожаротушения, установленных в вашей квартире применяются:

 оптико-электронный автономный дымовой пожарный извещатель (далее – дымовой извещатель). Он наиболее эффективен для применения в жилых помещениях и установлен во всех помещениях квартиры, кроме санузлов и ванных комнат. Дымовой извещатель способен оповестить жильца квартиры о начинающемся пожаре уже при появлении дыма. Дымовой извещатель работает от стандартной батарейки типа «Крона» 9 В. Дымовой извещатель имеет световой индикатор и звуковой оповещатель. При появлении первых признаков пожара дымовой извещатель начинает выдавать громкие звуковые сигналы. Одновременно с этим мигает оптический индикатор. Даже если возгорание произойдет ночью, дымовой извещатель разбудит жителей квартиры. Это, несомненно, спасет их жизни от гибели из-за отравления угарным газом. При разряде батарей подается тихий звуковой сигнал.

ВНИМАНИЕ! Собственник (владелец) квартиры (помещения) обязан регулярно менять разрядившиеся или вышедшие из строя батарейки автономных пожарных извещателей.

Проверку потребителем функционирования вышеперечисленных автономных пожарных извещателей следует проводить с интервалом не реже одного раза в три месяца, согласно технической документации на конкретный тип извещателя (в том числе силами специализированной организации).

Если при контроле функционирования автономный пожарный извещатель не выдает звукового (или какого-либо другого) сигнала об исправности, необходимо заменить источник питания и повторно проверить его функционирование. Периодичность замены источника питания в автономном пожарном извещателе должна соответствовать указаниям технической документации на извещатель.

Порядок обслуживания автономных пожарных извещателей должен проводиться в соответствии с инструкцией предприятия-изготовителя.

 водопроводная линия, оборудованная шлангом (длина 15 метров), – для тушения локальных небольших возгораний – для других целей применять категорически запрещается!

ВНИМАНИЕ! При использовании противопожарного водопровода предварительно отключите электрооборудование.

ВНИМАНИЕ! Осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в домах входит в перечень работ, выполняемых УК при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений жилых домов.

Требования по эксплуатации установленного оборудования систем пожарной сигнализации:

- запрещается самовольно перемещать устройства оповещения, установленные в соответствии с проектом и нормами пожарной безопасности;

- запрещается нарушать работоспособность системы (удалять датчики, платформы, отключать линии связи);

- запрещается создавать условия, несовместимые с требованиями завода-изготовителя по монтажу, техническому обслуживанию и поверкой технического состояния приборов;

- обеспечивать доступ Управляющей компании для проведения ремонтных, регламентных работ;

- своевременно сообщать о проблемах с пожарной сигнализацией и оборудованием пожаротушения в Управляющую компанию;

- до выполнения строительно-ремонтных работ в квартире получить разрешение в Управляющей компании, эксплуатирующей системы пожарной сигнализации и пожаротушения;

- использовать датчики и оборудование пожаротушения не по назначению.

ВНИМАНИЕ! При несоблюдении условий эксплуатации средств пожарной сигнализации, установленной по проекту в квартире, материальная и уголовная ответственность возлагается на лиц, проживающих в квартире.

Более подробную инструкцию по приборам пожарной сигнализации и оповещения, установленной в вашей квартире можно получить у инженеров по эксплуатации вашего дома управляющей компании.

- Автоматический пожарный сигнализатор

Каждая квартира оборудована автоматическим пожарным сигнализатором. Сигнализатор работает на батарейках «Крона», обычной батарейки хватает примерно на

год. Возьмите за правило ежегодно менять батарейку, всегда в определенный день, например, 11.02. – так проще запомнить.

Пожарный сигнализатор всегда должен быть исправен. Исправность проверяется примерно 1 раз в месяц или после длительного отсутствия жильцов.

Что делать при пожаре:

- СПАСАЙТЕ тех, кому угрожает непосредственная опасность.

- ПОТУШИТЕ источник возгорания самостоятельно, если это возможно.

- ПОКИНЬТЕ квартиру. Уходя, закройте двери и окна. Обязательно закройте входную дверь в подъезд. Спускайтесь вниз по лестнице.

- ПРЕДУПРЕДИТЕ других жильцов, крикните или позвоните в дверь. Позвоните по номеру 112 и сообщите о пожаре, звоните только из безопасного места.

- СЛЕДУЙТЕ к месту сбора, указанному УК.

- Меры профилактики пожаробезопасности

- Контролируйте, чтобы осветительные приборы не соприкасались с легковоспламеняющимися материалами.

- Выключайте телевизор из сети, на ночь и уходя из дома.

- Выключайте бытовую технику (кофеварку, чайник и пр.) из розетки, если не пользуетесь этой техникой.

- Не оставляйте работающую стиральную и посудомоечную машину без присмотра.

- Не сушите белье на масляном радиаторе. Ставьте бытовые электроприборы таким образом, чтобы был обеспечен доступ воздуха со всех сторон.

- Несколько раз в год пылесосьте заднюю стенку холодильника.

9.2. Правила гражданской обороны

- Полномочия организаций в области гражданской обороны

  - соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» организации в пределах своих полномочий и в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации:

  - планируют и организуют проведение мероприятий по гражданской обороне;

  - проводят мероприятия по поддержанию своего устойчивого функционирования в военное время;

  - осуществляют обучение своих работников в области гражданской обороны;

  - создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности к использованию локальные системы оповещения;

  - создают и содержат в целях гражданской обороны запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств.

В каждой эксплуатирующей организации, обслуживающей более пяти квартир, назначается ответственное лицо по гражданской обороне, которое проходит специальное обучение. К нему можно обратиться за помощью в чрезвычайной ситуации.

- Права и обязанности граждан в области гражданской обороны

В соответствии с требованиями статьи 10 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» граждане Российской Федерации в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации:

  - проходят обучение в области гражданской обороны;

  - принимают участие в проведении других мероприятий по гражданской обороне;

  - оказывают содействие органам государственной власти и организациям в решении задач в области гражданской обороны.

Жильцы дома должны владеть основными правилами эксплуатации технических систем управления гражданской обороны и объектов гражданской обороны либо правил использования и содержания систем оповещения, средств индивидуальной защиты, другой специальной техники и имущества гражданской обороны.

Это может пригодиться для обеспечения их собственной безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- Убежища и иные объекты гражданской обороны

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» к объектам гражданской обороны относятся:

	убежища, создаваемые для защиты:

– нетранспортабельных больных, находящихся в учреждениях здравоохранения, расположенных в зонах возможных сильных разрушений, а также обслуживающего их медицинского персонала;

– трудоспособного населения городов, отнесенных к особой группе по гражданской обороне; противорадиационные укрытия, создаваемые для защиты:

– работников организаций, расположенных за пределами зон возможных сильных разрушений и продолжающих свою деятельность в период мобилизации и военное время;

– населения городов и других населенных пунктов, не отнесенных к группам по гражданской обороне, а также населения, эвакуируемого из городов, отнесенных к группам по гражданской обороне, зон возможных сильных разрушений организаций, отнесенных к категории особой важности по гражданской обороне, и зон возможного катастрофического затопления;

	специализированные складские помещения, создаваемые для хранения

– средств индивидуальной защиты;

– приборов радиационной и химической разведки, дозиметрического контроля и другого имущества гражданской обороны;

  - санитарно-обмывочные пункты, станции обеззараживания одежды и транспорта, иные объекты гражданской обороны, создаваемые для обеспечения:

– медицинской защиты и первоочередного жизнеобеспечения населения;

– санитарной обработки людей и животных;

– специальной обработки одежды и транспортных средств.

Отправляясь в убежище или в противорадиационное укрытие:

  - захватите верхнюю одежду;

  - спускайтесь по лестнице (запрещается пользоваться лифтом из-за перебоев с электропитанием);

  - помогите остальным пройти в безопасное место;

  - избегайте заторов.

- Сигнал общей тревоги

Сигнал общей тревоги: звуковой сигнал переменного диапазона продолжительностью 1 мин: переменно высокочастотный и низкочастотный интервал по 7 сек.

Сигнал о прекращении тревоги: непрерывный ровный звуковой сигнал продолжительностью 1 мин.

Пробный сигнал: ровный звуковой сигнал продолжительностью 7 сек.

В начале и в конце пробного сигнала и сигнала о прекращении тревоги может отмечаться соответственно небольшое повышение или понижение звука.

Если вы услышали сигнал тревоги:

  - Отвлекитесь от вашего занятия.

  - Пройдите в помещение.

  - Закройте двери (в том числе, межкомнатные и дверцы шкафов), окна и водопроводные краны.

  - Закройте форточки и вентиляцию.

  - Выключите свет и приборы.

  - Слушайте информацию, поступающую по радио, и следуйте указаниям.

  - Старайтесь не пользоваться телефоном, это может мешать работе средств связи спасательных служб.

- Контроль доступа (домофонная связь)

- Назначение системы

– ограничить доступ посторонних лиц в здание;

– создать комфорт и безопасность для жильцов.

9.3.2.	Возможности системы

Домофонная связь позволяет осуществлять:  двухстороннюю связь:

– между жильцами (далее – абонент) – посетителями и разрешать вход в подъезд;

– диспетчер – абонент;

– диспетчер – посетитель;

-дистанционное открывание входной двери: из квартиры, используя кнопку доступа установленную в квартирном переговорном устройстве (далее – КПУ).

ВНИМАНИЕ! При пожаре и отсутствии энергоснабжения входная дверь в подъезд находится в состоянии «ОТКРЫТО».

- Эксплуатация системы

  - вашей квартире предусмотрено устройство квартирное переговорное (трубка переговорная для домофона), которое обеспечивает звуковой вызов абонента с посетителем или диспетчером.

Абонент должен принять правильное решение на доступ посетителя в подъезд:

– «Запрет» на вход – абонент устанавливает трубку в держатель;

– «Разрешение на вход» – нажать кнопку на трубке КПУ.

При установлении неисправности системы необходимо обратиться в Управляющую Компанию.

ВНИМАНИЕ! Ремонтные работы с КПУ разрешается выполнять только силами специализированной организации.